MD-PIPLINE – FERTICO2-AI

Documentação Técnica para a Reconstrução da Base de Dados, via Dinâmica Molecular, Utilizada no Modelo de Inteligência Artificial FertiCO₂-AI

Projeto:

FertiCO₂-AI: Plataforma de Inteligência Artificial Aplicada ao Design de Líquidos Iônicos Biodegradáveis para Captura de CO₂ e Produção de Fertilizantes Verdes

Guilherme Colherinhas de Oliveira; Wesley Bueno Cardoso, Leonardo Bruno Assis Oliveira, Tertius Lima da Fonseca, Karinna Mendanha Soares, Lucas de Sousa Silva, Henrique de Araujo Chagas.

Instituto de Física - Universidade Federal de Goiás

1. Objetivo do Pipeline de Dinâmica Molecular

O pipeline de simulações de dinâmica molecular (MD) desenvolvido no âmbito do projeto FertiCO2-AI tem como objetivo gerar dados físico-químicos, estruturais e dinâmicos de alta qualidade para a caracterização da interação entre líquidos iônicos baseados em aminoácidos (AAILs) e dióxido de carbono (CO2).

Este pipeline constitui a base física e científica fundamental da solução proposta, fornecendo descritores moleculares confiáveis que subsidiam os estágios subsequentes de classificação não supervisionada e aprendizado de máquina. Todos os dados utilizados são oriundos exclusivamente de simulações computacionais determinísticas, não envolvendo dados pessoais, sensíveis ou experimentais humanos.

2. Ambiente Computacional e Ferramentas Utilizadas

As simulações são realizadas utilizando exclusivamente ferramentas de software livre, assegurando reprodutibilidade, auditabilidade e aderência aos princípios de ciência aberta:

- Motor de Dinâmica Molecular: GROMACS (licença GNU GPL)

- Campo de Força: CHARMM36

- Sistema Operacional: Linux (Ubuntu ou equivalente)

- Execução: CPU, com suporte opcional a paralelização OpenMP/MPI e GPU

A inicialização do ambiente é realizada por meio da configuração padrão do GROMACS:

$ source /usr/local/gromacs/bin/GMXRC

3. Estrutura Padronizada de Diretórios

Cada sistema de AAIL é simulado de forma independente, seguindo uma estrutura padronizada que garante rastreabilidade completa entre composição química, parâmetros de simulação e dados gerados:

SYSTEM_NAME/

├── CONF-START.gro or CONF-START-CO2.gro

├── topol.top

├── index.ndx

├── charmm36.ff/

├── SCRIPT-MD or SCRIPT-MD-CO2

├── GROMPP-01.mdp to GROMPP10.mdp

├── GROMPP-11.mdp and GROMPP-12.mdp

└── confout.gro

Essa organização assegura que qualquer sistema possa ser integralmente reconstruído a partir dos arquivos-base.

4. Etapa 1 – Preparação Inicial do Sistema

4.1 Configuração Inicial

A configuração inicial de cada sistema simulado é definida no arquivo CONF-START.gro, que contém as coordenadas tridimensionais de todas as moléculas do líquido iônico aminoácido (AAIL) antes do início das etapas de minimização de energia e dinâmica molecular. Essa configuração inicial representa um líquido iônico puro ou uma mistura binária de AAILs, construída de modo a garantir neutralidade elétrica global, estequiometria correta entre cátions e ânions e ausência de sobreposições geométricas críticas que possam comprometer a estabilidade numérica das simulações subsequentes.

A construção das configurações iniciais é realizada com o software Packmol, amplamente utilizado para a geração de sistemas moleculares condensados a partir de critérios geométricos e de distância mínima entre partículas. No protocolo adotado, as moléculas de cátions e ânions aminoácidos são inseridas aleatoriamente em uma caixa periódica tridimensional, respeitando distâncias mínimas interatômicas pré-definidas para evitar colisões iniciais e forças repulsivas excessivas durante a minimização de energia. As dimensões iniciais da caixa são ajustadas de forma a permitir posterior relaxação volumétrica durante as etapas de equilíbrio em ensemble NPT.

A composição dos sistemas varia de acordo com o objetivo da simulação. Para líquidos iônicos puros, são utilizados tipicamente 300 pares iônicos, assegurando volume suficiente para amostragem estatística adequada de propriedades estruturais, dinâmicas e energéticas. Para sistemas mistos, são consideradas diferentes proporções relativas de dois AAILs distintos, com combinações que variam de 50–250 até 250–50 pares iônicos, mantendo constante o número total de pares iônicos. Essa estratégia permite investigar efeitos cooperativos e competitivos entre diferentes espécies químicas, preservando a comparabilidade entre os sistemas simulados.

Todas as configurações iniciais geradas pelo Packmol passam por uma verificação estrutural prévia, garantindo que não existam sobreposições críticas, ligações incorretas ou inconsistências topológicas. O arquivo CONF-START.gro resultante é então utilizado como ponto de partida comum para todas as simulações subsequentes (minimização de energia, equilíbrios NVT/NPT e produção), assegurando padronização do pipeline de dinâmica molecular. Essa abordagem, aliada ao uso de ferramentas abertas e protocolos documentados, garante reprodutibilidade total, permitindo que qualquer pesquisador regenere integralmente os sistemas iniciais a partir das mesmas entradas moleculares e parâmetros definidos no protocolo do projeto FertiCO₂-AI.

4.2 Topologia e Parâmetros

A descrição completa das interações moleculares envolvidas nas simulações é definida no arquivo de topologia principal (topol.top), que constitui o núcleo físico-químico do modelo de dinâmica molecular. Este arquivo consolida todas as informações necessárias para a correta representação dos líquidos iônicos aminoácidos (AAILs), das moléculas de CO₂ e dos demais componentes do sistema, garantindo consistência, estabilidade numérica e fidelidade físico-química ao longo das simulações.

O campo de força empregado é o CHARMM36, amplamente validado na literatura para a modelagem de sistemas moleculares complexos, incluindo líquidos iônicos, sistemas polares e interações intermoleculares governadas por ligações de hidrogênio e forças eletrostáticas de longo alcance. Os parâmetros do CHARMM36 são incorporados ao arquivo topol.top por meio de arquivos de inclusão (.itp), assegurando uma descrição robusta tanto das interações ligadas (ligações covalentes, ângulos e termos diedrais) quanto das interações não ligadas (potenciais de Lennard-Jones e interações eletrostáticas).

O arquivo de topologia também especifica de forma explícita os tipos atômicos, as cargas parciais atribuídas a cada átomo e os parâmetros associados às interações entre pares de partículas. As cargas parciais utilizadas são compatíveis com o campo de força CHARMM36 e refletem a distribuição eletrônica média dos constituintes moleculares, sendo essenciais para a correta descrição das interações Coulombianas entre AAILs e CO₂. Essas definições são fundamentais para a reprodução precisa das energias de interação, da formação de ligações de hidrogênio e das propriedades termodinâmicas do sistema.

Além disso, o arquivo topol.top organiza de forma hierárquica os diferentes componentes do sistema, permitindo a definição clara de grupos moleculares utilizados posteriormente nas análises energéticas, estruturais e dinâmicas. Essa organização facilita a extração de descritores específicos e assegura que todo o pipeline de simulação e análise seja inteiramente reprodutível, auditável e extensível, em consonância com os princípios de ciência aberta adotados no projeto FertiCO₂-AI.

5. Etapa 2 – Equilibração do Líquido Iônico Puro

Esta etapa conduz o sistema desde sua configuração inicial até um estado termodinamicamente estável. Script principal: SCRIPT-MD

5.1 Protocolo de Equilibração

- Utilização sequencial dos arquivos GROMPP-01.mdp a GROMPP-08.mdp

- Ciclos repetidos (30 iterações consecutivas) de:

  - Minimização de energia

  - Relaxação estrutural

Esse procedimento garante a convergência da densidade, estabilização da energia potencial e reorganização da rede de ligações de hidrogênio.

5.2 Simulações de Produção

- GROMPP-09.mdp

- GROMPP-10.mdp

Utilizadas para verificar a estabilidade dinâmica e energética antes da inserção do CO2.

5.3 Execução Automatizada

$ SCRIPT-MD

Todo o processo é automatizado, garantindo consistência entre diferentes sistemas.

6. Etapa 3 – Inserção Explícita de CO2

Após a completa equilibração do líquido iônico puro ou da mistura binária de AAILs, obtida ao final da etapa de produção NPT, procede-se à preparação do sistema contendo dióxido de carbono (AAIL–CO₂). Essa etapa tem como objetivo construir uma configuração inicial fisicamente realista que permita o estudo explícito dos mecanismos de captura, adsorção e interação molecular entre o líquido iônico e o CO₂.

A configuração final equilibrada do líquido iônico, armazenada no arquivo confout.gro, é utilizada como ponto de partida. Esse arquivo representa um sistema estruturalmente estabilizado, com volume, densidade e energia potencial convergidos, garantindo que a introdução do CO₂ não seja influenciada por artefatos de não-equilíbrio do líquido.

6.1 Procedimento Automatizado de Inserção de CO₂

A preparação do sistema AAIL–CO₂ é realizada por meio de um procedimento automatizado e padronizado, implementado a partir de scripts e arquivos de entrada previamente definidos no protocolo do projeto. O procedimento envolve as seguintes etapas sequenciais:

Clonagem da simulação do líquido iônico: A pasta contendo a simulação do líquido iônico equilibrado é integralmente clonada para uma nova pasta, cujo nome segue o padrão NOME_DO_SISTEMA-CO2. Essa pasta será posteriormente organizada no diretório correspondente aos sistemas AAIL–CO₂ no repositório de backup do projeto.

Conversão da configuração final do líquido: O arquivo confout.gro é copiado para a pasta MONTAGEM e convertido para o formato PDB por meio do comando:

$ gmx editconf -f confout.gro -o liquido.pdb

Esse arquivo representa o bloco do líquido iônico que será preservado integralmente durante a inserção do CO₂.

Determinação das dimensões da caixa: As dimensões finais da caixa de simulação (X, Y e Z) são obtidas diretamente a partir do arquivo confout.gro, utilizando o comando:

$ tail confout.gro

Esses valores são essenciais para a construção correta da nova caixa contendo regiões livres para acomodação do CO₂.

Expansão da caixa no eixo Z e inserção do CO₂: Utilizando o arquivo de entrada Packmol_CO2.in, o sistema é reconstruído de forma que o líquido iônico permaneça centrado na caixa, enquanto regiões de aproximadamente 5 nm são adicionadas em ambos os lados ao longo do eixo Z. Nessas regiões são inseridas 300 moléculas de CO₂, número fixo definido no protocolo do projeto.

O Packmol garante:

- Preservação total da estrutura do líquido iônico equilibrado;

- Ausência de sobreposições críticas entre moléculas;

- Distribuição inicial fisicamente consistente do CO₂ nas regiões livres da caixa.

- A execução do Packmol gera o arquivo CONF-START-CO2.pdb.

Conversão e definição final da caixa de simulação: O arquivo gerado é convertido para o formato GROMACS, com definição explícita das dimensões finais da caixa (incluindo a expansão no eixo Z), por meio do comando:

$ gmx editconf -f CONF-START-CO2.pdb -o CONF-START-CO2.gro -c -box X Y Z+10

O arquivo CONF-START-CO2.gro resultante é então copiado para a pasta raiz da simulação AAIL–CO₂.

Atualização dos arquivos auxiliares

- Um novo arquivo index.ndx é gerado a partir da configuração contendo CO₂, mantendo a mesma lógica de agrupamento do bloco do líquido iônico utilizada anteriormente;

- O arquivo topol.top é atualizado para incluir explicitamente 300 moléculas de CO₂ e a linha de inclusão do arquivo de parâmetros CO2.itp do campo de força CHARMM36;

- O arquivo GROMPP-12.mdp é ajustado para permitir o cálculo explícito das energias de interação entre o bloco do líquido iônico e o CO₂.

Execução das simulações com CO₂: A simulação do sistema AAIL–CO₂ é realizada utilizando o script automatizado SCRIPT-MD-CO2, que executa sequencialmente:

- Uma etapa de relaxação inicial em ensemble NVT;

- Uma simulação de produção em NVT com duração de até 15 ns, salvando aproximadamente 30 mil configurações para análise estatística.

Esse procedimento garante a construção de uma interface líquido–gás fisicamente consistente, preservando a estrutura do líquido iônico equilibrado e permitindo a análise quantitativa da captura de CO₂ em termos de energia de interação, ligações de hidrogênio, estabilidade estrutural e eficiência de adsorção. A padronização rigorosa desse protocolo assegura reprodutibilidade total e integração direta com o pipeline de extração de descritores e com o modelo de Inteligência Artificial do projeto FertiCO₂-AI.

7. Etapa 4 – Simulações de Produção AAIL–CO₂

7.1 Simulações MD

- GROMPP-11.mdp

- GROMPP-12.mdp

Essas trajetórias são utilizadas para o cálculo de propriedades médias e flutuações estatísticas.

7.2 Execução

$ SCRIPT-MD-CO2

8. Dados Gerados

As simulações produzem automaticamente:

- Arquivos de trajetória (.trr / .xtc)

- Arquivos de energia (.edr)

- Arquivos de log (.log)

- Configurações finais (confout.gro)

A partir das trajetórias e arquivos de energia gerados pelas simulações de dinâmica molecular, são extraídos descritores físico-químicos, estruturais e termodinâmicos por meio de análises padronizadas utilizando ferramentas nativas do GROMACS, garantindo total reprodutibilidade dos resultados. Os procedimentos computacionais adotados são descritos a seguir.

Descritores extraídos e procedimentos computacionais

Energias de interação Coulomb e Lennard-Jones (AAIL–CO2): As energias de interação eletrostática e de van der Waals entre os líquidos iônicos baseados em aminoácidos (AAIL) e as moléculas de CO₂ são obtidas a partir do arquivo de energia da simulação, utilizando grupos previamente definidos no arquivo de índice (index.ndx):

$ gmx energy -f ener.edr -o energy_AAIL_CO2.xvg

São selecionados os termos correspondentes às contribuições de Coulomb (SR) e Lennard-Jones (SR) entre os grupos AAIL e CO₂. Os valores médios e suas flutuações são calculados a partir das séries temporais resultantes.

Densidade do sistema: A densidade média do sistema é extraída diretamente do arquivo de energia da simulação:

$ gmx energy -f ener.edr -o density.xvg

Este descritor é utilizado tanto para caracterização termodinâmica quanto para verificação da convergência das simulações.

Coeficiente de difusão (Mean Squared Displacement – MSD): Os coeficientes de difusão translacional dos íons são calculados a partir da trajetória utilizando a relação de Einstein:

$ gmx msd -f traj.xtc -s topol.tpr -n index.ndx -o msd.xvg

A inclinação da região linear do gráfico de MSD em função do tempo é utilizada para estimar o coeficiente de difusão.

Número médio de ligações de hidrogênio: O número médio de ligações de hidrogênio, tanto entre espécies AAIL–AAIL quanto AAIL–CO₂, é calculado com base em critérios geométricos de distância e ângulo:

$ gmx hbond -f traj.xtc -s topol.tpr -n index.ndx -num hbnum.xvg

Este procedimento fornece a estatística temporal do número de ligações de hidrogênio ao longo da trajetória.

Tempo de vida das ligações de hidrogênio (formalismo de Luzar–Chandler): O tempo de vida das ligações de hidrogênio é determinado por meio da função de autocorrelação contínua de Luzar–Chandler, que descreve a persistência temporal das ligações de hidrogênio formadas ao longo da simulação:

$ gmx hbond -f traj.xtc -s topol.tpr -n index.ndx -ac hbac.xvg

A partir da função de autocorrelação, obtém-se o tempo característico de decaimento, que corresponde ao tempo médio de vida das ligações de hidrogênio, permitindo avaliar a estabilidade dinâmica das interações AAIL–AAIL e AAIL–CO₂.

Energia de dissociação das ligações de hidrogênio: A energia de dissociação das ligações de hidrogênio é estimada com base no formalismo de Luzar–Chandler, utilizando os parâmetros extraídos da função de autocorrelação contínua obtida com a flag -ac. Essa abordagem permite correlacionar o tempo de vida das ligações com a energia necessária para sua ruptura térmica, fornecendo um descritor energético efetivo da força das interações de hidrogênio no sistema.

9. Garantias de Reprodutibilidade e Ciência Aberta

O pipeline de MD do projeto FertiCO₂-AI assegura:

- Protocolos determinísticos e versionados

- Uso exclusivo de software livre

- Scripts de execução automatizados

- Organização modular e padronizada

- Capacidade integral de regeneração dos dados

Qualquer pesquisador pode reproduzir todas as simulações a partir dos arquivos disponibilizados, utilizando apenas o GROMACS.

10. Integração com a Plataforma de IA

Os dados gerados por este pipeline alimentam diretamente a plataforma de Inteligência Artificial do projeto FertiCO₂-AI, permanecendo, contudo, conceitualmente independentes do modelo de IA. Essa separação garante rastreabilidade científica, reutilização independente dos dados e transparência metodológica.